MA

2015100092U

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

通环监验字（2017）第（001）号

| 项目名称： | 年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 南通天恩化学科技有限公司 |

南通市环境监测中心站

2017年1月

承 担 单 位： 南通市环境监测中心站

站       长： 张再峰

项目负责人： 黄  俭(验监) 证字第200616016号

报告编写人： 黄  俭

一      审：

二      审：

签      发：

现场监测负责人：黄  俭 (验监) 证字第200616016号

参加监测人员： 姜绍辉、陈  熹、严  飞、黄  俭、

胡小玲、邱  燕、吴  鹏、缪柠璐、

应新梅、张烜宇、汤春艳、钟  钦、

王晶晶

南通市环境监测中心站

电话：（0513）85158608

传真：（0513）85158601

邮编：226006

地址：南通市青年中路18号

目   录

1．前言	1

2．验收监测依据	3

3．建设项目工程概况	5

3.1工程基本情况	5

3.2生产工艺简介	11

3.3环评结论及环评批复意见	22

4.污染物的排放及防治措施	23

4.1废气排放及防治措施	23

4.2废水排放及防治措施	24

4.3噪声及其防治措施	24

4.4固体废弃物及其处置	25

5、验收项目变动情况	26

5.1生产工艺及原辅材料变动情况	26

5.2污染防治措施变动情况	27

5.3项目其它变动情况	27

6．验收监测评价标准	28

6.1废气排放标准	28

6.2废水排放标准	28

6.3厂界噪声评价标准	29

6.4总量控制指标	29

7、验收监测内容	30

7.1废气监测	30

7.2废水监测	31

7.3噪声监测	31

8．监测分析方法和质量保证措施	32

9．监测结果与评价	35

9.1监测期间工况核查	35

9.2废气监测结果与评价	36

9.3废水监测结果与评价	39

9.4噪声监测结果与评价	41

10．污染物排放总量核算	42

11．环境管理检查	43

12．“环评批复”落实情况检查	44

13.验收监测结论与建议	46

13.1结论	46

13.2建议	47

附“三同时”竣工验收登记表

附件1项目环境影响报告书批复

附件2项目试生产报告表

附件3项目变更情况分析报告

附件4废水、固废处置合同

附件5 验收监测期间生产工况表

1．前言

南通鑫联医药化工有限公司前身为启东市华佳纤维素厂，该厂原址位于启东市久隆镇元东村，是一家羧甲基纤维素生产及销售企业，企业考虑纤维素行业市场竞争较大，经济效益不佳，决定放弃原有产品生产，同时响应《江苏省化工生产企业专项整治方案》苏政办发[2006]121号文要求，搬迁至启东经济开发区滨江精细化工园。

2010年成立了南通鑫联医药化工有限公司，投资4600万元建设年产6200吨专用表面活性剂及新型工业助剂项目，技术依托杭州余杭天和精细化工厂。为此，公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《南通鑫联医药化工有限公司年产6200吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目环境影响报告书》。2012年4月20日南通市环保局批准了该项目建设(通环管[2012]032号)。

2012年4月，项目开工建设。2012年11月年产6200吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目及配套设施建设完毕。2012年9月，公司更名为南通天恩化学科技有限公司。由于市场原因，产品销售出现问题，企业一直处于停产状态。2016年9月，经过4年的市场调整时间，企业决定为降低生产过程中的风险、降低能耗，放弃危险性较大的氧化叔胺两性表面活性剂项目及市场需求量较小的95%粉剂1227阳离子表面活性剂项目，同时对原项目个别产品的物料形态及配套的相关设备进行调整。2016年11月年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目通过了南通市环保局的试生产备案。

目前, 南通天恩化学科技有限公司年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目的主体工程与各类环保治理设施已建成，项目生产能力已达到设计规模的75%以上，基本具备“三同时”验收监测条件。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受南通天恩化学科技有限公司委托，南通市环境监测中心站于2016年11月14日对该项 目中废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料的基础上，编制本竣工验收监测方案。经市环保局同意，我站于2016年12月21—22日对该项目中废水、废气、噪声进行了现场监测，根据监测数据和检查结果编制本验收监测报告。

# 2．验收监测依据

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001年12月）；

（2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号文）；

（3）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅苏环监[2006]2号文2006.02.20）；

（4）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（省人大公告第29号）(2009年9月23日)；

（5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日）；

（6）《南通鑫联医药化工有限公司年产6200吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目环境影响报告书》（南京科泓环保技术有限责任公司，2010年10月）；

（7）《南通鑫联医药化工有限公司年产6200吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目环境影响报告书》的批复，南通市环保局，通环管[2012]032号（2012年4月20日）；

（8）南通鑫联医药化工有限公司更名工商登记通知书；

（9）南通天恩化学科技有限公司年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目试生产环境保护报告表（2016年11月4日）；

（10）《南通天恩化学科技有限公司年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目竣工环境保护验收监测方案》南通市环境监测中心站，（2016年12月7日）；

（11）南通天恩化学科技有限公司与南通市环境监测中心站签订的《年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目竣工环境保护验收监测的合同》（通站验（2016）字第076号）。

# 3．建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

该项目建设地点位于启东经济开发区滨江精细化工园。地理位置图见图3-1，厂区平面图见图3-2。具体工程建设情况见表3-1。本验收项目建设内容见表3-2。主要生产设备见表3-3。项目公用辅助工程见表3-4。主要原辅材料消耗见表3-5。

表3-1      项目建设基本情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 南通市发展和改革委员会，通发改投资[2009]560号。 |
| 2 | 环评 | 南京科泓环保技术有限责任公司，2010年10月完成环评。 |
| 3 | 环评批复 | 南通市环保局于2012年4月以通环管[2012]032号文予以批复。 |
| 4 | 本次验收项目建设规模 | 工程总投资4600万元，环保投资116万元。年工作日300天。 |
| 5 | 本验收项目破土动工时间 | 2010年4月 |
| 6 | 试生产批准及试生产时间 | 2016年11月4日南通市环保局备案。 |
| 7 | 环保工程设计、施工单位 | 南通仁源节能环保科技有限公司。 |
| 8 | 现场踏勘后工程实际 建设情况 | 年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目建设完毕，配套建设的污染防治设施同时竣工。目前项目生产能力已达到设计规模的75%以上，具备“三同时”验收监测条件。 |

表3-2   项目主体工程及产品方案

| 位置 | 工程名称 | 产品名称 | 生产能力（t/a） |  | 年运行时数（h/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |  |
| 一车间 | 1227阳离子表面活性剂生产线 | 95%1227阳离子表面活性剂粉剂 | 500 | 0 | 4800 | 放弃生产 |
|  |  | 42%1227阳离子表面活性剂水剂 | 500 | 500 |  | 本次验收项目 |
|  | 氧化叔胺两性表面活性剂生产线 | 30%氧化叔胺两性表面活性剂 | 1000 | 0 | 0 | 放弃生产 |
|  | 复合季铵盐阳离子表面活性剂生产线 | 72%自用中间体复合季铵盐阳离子表面活性剂 | 600 | 600 | 4800 | 本次验收项目 |
|  | 杀菌剂生产线 | 50%杀菌剂 | 500 | 500 | 2000 |  |
|  | 乳胶脱模剂生产线 | 37%乳胶脱模剂D型 | 500 | 500 | 1000 |  |
|  |  | 37%乳胶脱模剂T型 | 500 | 500 | 1000 |  |
| 二车间 | 阳离子表面活性剂及柔软剂生产线 | 95%阳离子表面活性剂SDS | 100 | 100 | 2400 |  |
|  |  | 7%阳离子表面活性剂SDS衍生助剂（柔软剂） | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 95%阳离子表面活性剂ACV | 100 | 100 | 2400 |  |
|  |  | 7%阳离子表面活性剂ACV衍生助剂（柔软剂） | 100 | 100 |  |  |
|  | 烷基磷酸脂阴离子表面活性剂生产线 | 95%烷基磷酸脂阴离子表面活性剂 | 100 | 100 | 3200 |  |
|  | 消泡剂生产线 | 30%消泡剂 | 1200 | 1200 | 4800 |  |
| 三车间 | 可水解、生物降解中性施胶剂生产线 | 25%可水解、生物降解中性施胶剂 | 1000 | 1000 | 3600 |  |

表3-3-1    一 车间1227阳离子表面活性剂产品主要生产设备变更表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季铵化反应釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 0 |
| 2 | 季铵化反应釜 | 1500L | 搪玻璃 | 1 | 1 |
| 3 | 氯化苄高位槽 | 600L | 聚丙烯 | 1 | 1 |
| 4 | 结晶釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 | 0 |
| 5 | 自动控制系统 |  |  | 1 | 1 |

表3-3-2  一 车间中间体复合季铵盐阳离子表面活性剂主要生产设备变更表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季铵化釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 1 |
| 2 | 硫酸二甲脂高位槽 | 500L | 304 | 1 | 1 |
| 3 | 备用季胺化釜 | 500L | 搪玻璃 | 1 | 0 |
| 4 | 自动控制系统 |  |  | 1 | 1 |

表3-3-3   一 车间乳胶脱模剂产品主要生产设备变更表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D/T复配釜 | 3000L | 搪玻璃 | 1 | 1 |
| 2 | 备用槽 | 100L | 聚丙烯 | 1 | 1 |
| 3 | 异丙醇高位槽 | 300L | 聚丙烯 | 1 | 1 |
| 4 | 甲醇高位槽 | 200L | 聚丙烯 | 1 | 0 |

表3-3-4 二车间阳离子表面活性剂SDS、ACV及柔软剂产品主要生产设备变更表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩合釜 | 1000L | 不锈钢 | 2 | 1 |
| 2 | 二乙烯三胺/羟乙基乙二胺高位槽 | 300L | 不锈钢 | 1 | 1 |
| 3 | 乙酸高位槽 | 300L | 不锈钢 | 1 | 0 |
| 4 | 制片机 | 150kg/h | 复合 | 1 | 0 |
| 5 | 复配釜 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 1（不锈钢） |

表3-3-5二车间消泡剂产品主要生产设备变更表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合釜 | 500L | 不锈钢 | 1 | 1 |
| 2 | 高剪切分散乳化釜 | 1000L | 不锈钢 | 1 | 1 |
| 3 | 胶体磨 | φ400 | 不锈钢 | 1 | 0 |
| 4 | 调配釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 1 |
| 5 | 备用中间釜 | 1000L | 搪玻璃 | 2 | 1 |

表3-3-6   三车间可水解、生物降解中性施胶剂产品主要生产设备变更表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟化釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 5000L 1 |
| 2 | 冷却釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 0 |
| 3 | 循环釜 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 5000L 1 |
| 4 | 循环釜 | 1000L | 不锈钢 | 1 |  |
| 5 | 预乳化釜 | 500L | 不锈钢 | 1 | 0（在二车间生产） |
| 6 | 高位槽 | 300L | 不锈钢 | 3 | 0 |
| 7 | 冷凝器 | 4m2 | 不锈钢 | 2 | 0 |
| 8 | 匀质机 | 1000kg/h | 不锈钢 | 1 | 0 |
| 9 | 单体高位槽 | 300L | 不锈钢 | 1 | 0 |
| 10 | 稳定剂高位槽 | 300L | 不锈钢 | 1 | 0 |

表3-4     项目公用辅助工程表公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水 (新鲜水) |  | 项目新鲜水用量约7875.591t/a，主要为工艺用水、生产杂用水、生活用水。用水来源于园区供水管网,给水水压0.35MPa。 |
|  | 排水 |  | 采用清污分流排水方式。雨水管网承接清下水入园区内河；污水管主要接纳厂区工业生产杂用废水、生活污水等，废水入厂区污水处理设施处理后入园区污水处理厂集中处理。 |
|  | 供电 |  | 电源采用双回路供电方式，年用电量17.5万KWh，由园区变电所提供10KV电源自厂内动力中心。 |
|  | 供热 |  | 项目用汽由园区供热中心提供，用汽量为450t/a，汽压为0.6-0.8MPa。 |
|  | 冷冻系统 |  | 2套1万kcal/h的冷冻机组，制冷剂为1,1,1,2-四氟乙烷，冷媒为冷冻盐水。 |
|  | 冷却系统 |  | 设一套循环冷却水系统，循环水量为0.4t/h。 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积3000平方米。 |
| 贮 运 工 程 | 运输 | 厂外运输 | 原料运输外委社会运输单位，产品及其它运出物料由购买单位自行运输 |
|  |  | 厂内生产 | 自备1t叉车1辆 |
|  | 贮存 |  | 厂内设原料库两个、危险品库一个、剧毒品库一个、产品库一个 |
| 环 保 工 程 | 废气治理 |  | 车间无组织废气设置排风扇（12套）外排处理。2套碱液喷淋废气处理装置（一用一备）。 |
|  | 废水治理 |  | 厂内废水通过公司1套10t/d的处理装置处理后，排入园区污水处理厂集中处理。 |
|  | 噪声治理 |  | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等。 |
|  | 固体废物处理 |  | 项目产生的水处理污泥、原料包装桶委托南通升达废料处理有限公司处置；生活垃圾进行卫生填埋，实现零排放。 |

表3-5   验收项目主要原辅料消耗情况表

| 序号 | 物料名称 | 规 格 | 物质形态 | 环评年耗量（t/a） | 实际年耗量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二叔胺 | 96% | 液 态 | 1052.841 | 446.02 |
| 2 | 氯 化 苄 | 99.50% | 液 态 | 273.523 | 91.175 |
| 3 | 冰 醋 酸 | 99% | 液 态 | 28.497 | 8.454 |
| 4 | 硬 脂 酸 | 99% | 固 态 | 167.41 | 167.41 |
| 5 | 二乙烯三胺 | 99% | 液 态 | 14.9 | 14.9 |
| 6 | 羟乙基乙二胺 | 99% | 液 态 | 14.9 | 14.9 |
| 7 | 辛 醇 | 99% | 液 态 | 62.7 | 62.7 |
| 8 | 五氧化二磷 | 98% | 固 态 | 33.28 | 33.28 |
| 9 | 改性油脂 | / | 固 态 | 200 | 200 |
| 10 | 改性硅油 | / | 液 态 | 250 | 250 |
| 11 | 非离子表面活性剂 | / | 液 态 | 163.8 | 163.8 |
| 12 | 二氧化硅 | / | 固 态 | 15 | 15 |
| 13 | 乙 醇 | 95% | 液 态 | 40 | 40 |
| 14 | 甲 醇 | 99% | 液 态 | 57.25 | 57.25 |
| 15 | 异 丙 醇 | 99% | 液 态 | 57.25 | 57.25 |
| 16 | 硫酸二甲酯 | 98% | 液 态 | 159.31 | 159.31 |
| 17 | 偏硅酸钠 | / | 固 态 | 0.3 | 0.3 |
| 18 | 聚乙二醇(PEG-200) | / | 液 态 | 1 | 1 |
| 19 | 硬酯酸镁 | / | 固 态 | 0.3 | 0.3 |
| 20 | 苯甲酸钠 | / | 固 态 | 0.2 | 0.2 |
| 21 | 增稠剂 | / | 液 态 | 0.3 | 0.3 |
| 22 | 氢氧化钾 | / | 固 态 | 0.2 | 0.2 |
| 23 | 片碱（氢氧化钠） | 96% | 固 态 | 0.612 | 0.612 |
| 24 | 双 氧 水 | 27.50% | 液 态 | 176 | 0 |
| 25 | 亚硫酸钠 | 97% | 固 态 | 1.9 | 0 |

注：原辅料消耗变化详见附件3《项目变更情况分析报告》。

## 3.2生产工艺简介

### 1227阳离子表面活性剂（水剂500t/a）

工艺流程框图及产污环节见图3-3。

96%十二叔胺、99.5%氯化苄

季铵化

图3-3. 1227阳离子表面活性剂（水剂）工艺流程图

稀  释

99%冰醋酸

Gu1-2醋酸

水

1227阳离子表面活性剂（水剂）

（有效物含量＞42%）

工艺流程简述：

96%十二叔胺、99.5%氯化苄通过高位槽滴加入反应釜，常压70℃反应8h。氯化苄由于受到苯环上大π链效应，使得氯亚甲基上的C有C+趋势、Cl有Cl—趋势，与胺反应时极易生成铵盐。在投料中十二叔胺过量，以保证氯化苄全部转化，反应结束后滴加冰醋酸调节pH值至中性。

水剂：季铵化反应后，反应釜加入定量的水稀释制成水剂。

主要产污环节：水剂季铵化反应过程中产生的废气Gu1-2，主要成份为醋酸。

### 3.2.2中间体72%复合季铵盐阳离子表面活性剂（600t/a）

工艺流程框图及产污环节见图3-4。

图3-4 中间体72%复合季铵盐阳离子表面活性剂工艺流程图

96%十二叔胺、98%硫酸二甲酯

季铵化

复合季铵盐阳离子表面活性剂（有效物含量＞72%）

稀释、调pH

99%冰醋酸

水

96%片碱

Gu3醋酸

用于合成杀菌剂、乳胶脱模剂（D型、T型）

工艺流程叙述：

将96%的十二叔胺抽入季铵化釜后滴加98%的硫酸二甲酯，为使硫酸二甲酯完全反应，十二叔胺过量投加。反应温度70℃左右、时间8h，反应结束后过量叔胺滴加醋酸中和。而后加入定量的水，配得有效物含量＞72%，偶有未反应完的硫酸二甲酯在表面活性剂水溶液中极易水解成H2SO4和CH3OH。检测溶液pH后，用片碱调节pH至7。此时溶液温度约为60℃左右，直接去复配工序，用于配置杀菌剂、乳胶脱模剂（D型、T型）产品。

主要产污环节：季胺化反应结束后，滴加醋酸时有少量醋酸无组织废气Gu3产生。

### 3.2.3杀菌剂（500t/a）

工艺流程框图见图3-5。

95%乙醇、自产72%复合季铵盐阳离子表面活性剂、水

混  合

图3-5   杀菌剂工艺流程图

杀菌剂

（有效物含量＞42%）

Gu4乙醇

工艺流程简述：

按配比将复合季铵盐阳离子表面活性剂、乙醇和水，常温下通过复配釜复配混合。

主要产污环节：

整个复配混合过程产生少量无组织废气Gu4，主要成分为乙醇。

### 3.2.4乳胶脱模剂（D型500t/a、T型500t/a）

乳胶脱模剂D型工艺流程框图见图3-6。

72%复合季铵盐阳离子表面活性剂、99%甲醇、水

混  合

图3-6  37%乳胶脱模剂D型工艺流程图

乳胶脱模剂D型

（有效物含量＞37%）

Gu5-1甲醇

乳胶脱模剂T型工艺流程框图见图3-7。

72%复合季铵盐阳离子表面活性剂、异丙醇、水

混  合

图3-7  乳胶脱模剂T型工艺流程图

Gu5-2异丙醇

乳胶脱模剂T型

（有效物含量＞37%）

工艺流程简述：

将自产复合季铵盐阳离子表面活性剂和甲醇在45℃左右按一定比例混合，加水稀释到一定浓度制成乳胶脱模剂D型。

将自产复合季铵盐阳离子表面活性剂和异丙醇在45℃左右按一定比例混合，加水稀释到一定浓度制成乳胶脱模剂T型。

### 3.2.5阳离子表面活性剂SDS（双硬脂基咪唑啉季铵盐）（100t/a）及衍生助剂（柔软剂）（100t/a）

工艺流程框图及产污环节见图3-8、图3-9。

图3-8阳离子表面活性剂SDS（水剂）工艺流程图

99%硬脂酸、99%二乙烯三胺

酰胺化、环化

95%阳离子表面活性剂SDS

稀释

一级冷凝

新鲜水

Gu6-1水蒸汽

冷凝水：水

用于复配用水

其中7%用于复配，其余93%外售

99%阳离子表面活性剂SDS

混  合

图3-9 阳离子表面活性剂SDS柔软剂工艺流程图

7%阳离子表面活性剂SDS柔软剂

冷凝水

新鲜水

工艺流程叙述：

将99%硬脂酸称量后由投料口加入缩合釜，升温至80℃开始从高位槽滴加99%二乙烯三胺，二乙烯三胺滴加时间1.5h。经酰胺化、环化、中和成盐。物料在缩合釜中先经过酰胺化反应，物料滴加完后升温至180℃左右、常压反应3h左右。酰胺化反应结束后进行环化反应，环化温度220℃左右、反应4h左右，环化反应结束后降温至50℃从高位槽滴加乙酸使物料成盐。酰胺化、环化过程有水产生，在高温下全部成水蒸气经过一级冷凝形成冷凝水，用于柔软剂的复配用水，不凝气外排。以上过程在同一反应釜中完成。成盐后的物料即为95%阳离子表面活性剂SDS。其中外售的部分去制片机制片包装。

阳离子表面活性剂SDS、反应出来的水冷凝后去复配釜，加新鲜水配成所需浓度。柔软剂复配是个溶解过程，在常压下进行，水的温度80℃~90℃，时间约3小时。

工艺变更说明：

在原有工艺上把物料形态由固体调整为液态，减少了工艺中滴加乙酸成盐的工序，无醋酸排放。只缩短了生产反应时间，其产能不变。

### 3.2.6阳离子表面活性剂ACV（单硬脂基咪唑啉季铵盐）(100t/a)及衍生助剂（柔软剂）(100t/a)

工艺流程框图及产污环节见图3-10、图3-11。

图3-10阳离子表面活性剂ACV（水剂）工艺流程图

99%硬脂酸、99%羟乙基乙二胺

酰胺化、环化

95%阳离子表面活性剂ACV

稀释

一级冷凝

新鲜水

Gu7-1水蒸汽

冷凝水

水蒸汽

用于复配用水

其中7%用于复配，其余93%外售

99%阳离子表面活性剂ACV

混  合

图3 -11   阳离子表面活性剂ACV柔软剂工艺流程图

7%阳离子表面活性剂ACV柔软剂

冷凝水

新鲜水

工艺流程叙述：

将99%硬脂酸称量后由投料口加入缩合釜，升温至80℃从高位槽滴加99%羟乙基乙二胺，羟乙基乙二胺滴加时间1.5h。经酰胺化、环化、中和成盐。物料在缩合釜中先经过酰胺化反应，物料滴加完后升温至180℃左右、常压反应3h。酰胺化反应结束后进行环化反应，环化温度220℃左右、反应4h左右，而后降温至100℃保温2h左右，最后降温至60℃滴加乙酸使物料成盐。以上过程在同一反应釜中完成。反应过程产生的水蒸气经过一级冷凝形成冷凝水，用于柔软剂的复配用水，不凝气外排。成盐后的物料即为95%阳离子表面活性剂ACV。其中外售的部分去制片机制片包装。

阳离子表面活性剂ACV、反应出来的水冷凝后去复配釜，加新鲜水配成所需浓度。柔软剂复配是个溶解过程，在常压下进行，水的温度70℃~80℃，时间约3h。

工艺变更说明：

在原有工艺上把物料形态由固体调整为液态，减少了工艺中滴加乙酸成盐的工序，无醋酸排放。只缩短了生产反应时间，其产能不变。

### 3.2.7烷基磷酸脂阴离子表面活性剂(100t/a)

工艺流程框图见图3-12。

图3-12 烷基磷酸脂阴离子表面活性剂工艺流程图

99%辛醇、98%五氧化二磷

磷酸化

产品

水  解

水

工艺流程叙述：

磷酯化反应釜中泵入辛醇，并通过加料器缓慢加入五氧化二磷（滴加时间为5h）。磷酯化反应在常压下进行，反应温度60℃~70℃，时间8h左右。磷酯化反应过程中生成的少量水与五氧化二磷生成磷酸。反应结束后去水解釜加水水解，水解温度为60℃~70℃左右，水解时间约1h。水解反应结束后降温至常温后出料包装。整个生产过程无污染物产生。

### 3.2.8消泡剂(1200t/a)

工艺流程框图见图3-13。

改性硅油

二氧化硅

乳化釜

图3-13消泡剂产品工艺流程图

30%消泡剂

混合釜

非离子表面活性剂

水

调配釜

水

工艺流程简述：

改性硅油与二氧化硅在混合釜在170℃混合均匀后降至常温，然后和非表面活性剂、水在乳化釜中乳化，乳化液制成后去调配釜加水调配成所需规格。

工艺变更说明:

在原有工艺上减少乳化液经胶体磨加工磨细这一环节，调整后不改变产品反应原理，排放污染物不增加，产能不变。

### 3.2.9可水解、生物降解中性施胶剂（1000t/a）

- 工艺流程框图见图3-14。

图3-14可水解、生物降解中性施胶剂工艺流程图

25%可水解、生物降解中性施胶剂

非离子表面活性剂

改性油脂

聚乙二醇

水

硬酯酸镁

水

偏硅酸钠

氢氧化钾

苯甲酸钠

增稠剂

预乳化釜

循环釜

冷却熟化釜

合格

工艺流程简述：将改性油脂、聚乙二醇及非离子表面活性剂在预乳化釜中混合均匀，温度从常温逐渐升至80℃。预乳液转至循环釜，加入辅剂硬酯酸镁并滴加水混合3h，温度从80℃逐渐降至45℃。之后，再渐渐人工加入水和偏硅酸钠、氢氧化钾，温度保持45℃，混合时间约1小时。然后转移至冷却熟化釜，在冷却熟化釜中降至常温，并将物料熟化存放48小时，检测稳定性。如合格出料前加入苯甲酸钠、增稠剂搅拌片刻后即可包装。

工艺变更说明:把原有工艺中反应物放在同一釜内完成，避免了因调度中产生物料泄漏等污染隐患，其产能不变。

## 3.3环评结论及环评批复意见

3.3.1 环评结论

项目为精细化工产品生产，符合国家及地方产业政策要求；厂址位于江苏省启东经济开发区滨江精细化工园内，符合园区总体规划；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

3.3.2环评批复的要求

南通市环保局对环评报告书的项目批复意见详见附件1,

3.3.3 试生产意见

南通市环保局对项目试生产环境保护报告表备案详见附件2。

# 4．污染物的排放及防治措施

## 4.1废气排放及防治措施

4.1.1有组织废气的防治措施

项目一车间有组织排放大气污染物主要为甲醇、乙醇、醋酸、异丙醇、硫酸二甲酯、氯化苄等，通过一级碱喷淋吸收处理后，尾气通过15米高1#排气筒排入大气。

项目二车间、三车间生产工艺为复配、稀释产品，无大气污染物排放。

表4-1  大气污染物防治措施

| 位置 | 测点 编号 | 污染物 名称 | 治理措施 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 一车间 废气 | Q1 | 甲醇、乙醇、醋酸、异丙醇、硫酸二甲酯、氯化苄 | 一级水喷淋 | 一级碱喷淋 | 15米高1#排气筒连续排放 |

4.1.2项目无组织排放的废气，主要是生产、储罐区产生的，以无组织形式排放的甲醇、异丙醇、醋酸等气体。

## 4.2废水排放及防治措施

项目废气吸收废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水经公司污水处理站处理，达接管标准后，排入园区污水处理厂集中处理。

废水收集池★S1

SBR生化处理装置

清水池★S2

图例

★废水监测点位

园区污水处理厂

图4-1   废水处理工艺流程及监测点位示意图

## 4.3 噪声及其防治措施

项目主要噪声设备声源主要有各类泵、离心机、热风引风机、污水池鼓风机等。为了减少声源对环境的影响，选用低噪声设备，对它们设置隔音设施（如隔音罩、隔音房、隔声窗、吸声墙、隔震座等）；在平面布置上尽量远离厂界；厂界设置绿化带等措施，降低这些噪声设备对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

## 4.4固体废弃物及其处置

表4-2项目固废处理措施表

| 序号 | 名称 | 环评产生量（t/a） | 处理处置方式 | 数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理污泥 | 2 | 南通升达废料处理有限公司焚烧 | 2 |
| 2 | 原料包装桶（袋） | 5 |  | 5 |
| 3 | 生活垃圾 | 7.5 | 环卫部门收集处理 | 7.5 |

# 5、验收项目变动情况

# 5.1生产工艺及原辅材料变动情况

- 95%阳离子表面活性剂SDS、95%阳离子表面活性剂ACV项目考虑到市场的需要，其产品形态由固体调整为液体（即反应结束不再使用乙酸进行成盐），去除乙酸高位槽及制片机，为节约能耗，两产品项目放在同一釜反应生产，故减少一台1000L缩合釜，其产能不变。

2、消泡剂，根据市场对产品质量的需求，无需使用高剪切分散机及胶体磨，故将不再设置高剪切分散机及胶体磨。因不再使用胶体磨故将原有两台乳化釜中一台用于施胶剂的乳化。

3、可水解、生物降解中性施胶剂，根据市场对产品质量的需求，无需使用匀质机，只要延长搅拌时间即可，故将不再设置匀质机；为减少生产过程中设备之间周转，减少泄漏现象、减轻人员作业强度，将一台2000L熟化釜、一台2000L冷却釜调整为一台5000L熟化冷却釜；将一台2000L的循环釜、一台1000L的循环釜调整为一台5000L的循环釜，总产能不变。

4、由于调整了产品方案，原辅材料不再使用双氧水和亚硫酸钠，十二叔胺年耗量由1052.84吨减少为446.02吨、氯化苄年耗量由273.523吨减少为91.175吨、冰醋酸年耗量由28.497吨减少为8.454吨。

# 5.2污染防治措施变动情况

- 一车间废气处理由“一级水喷淋”改为“一级碱喷淋”；

2、废水处理由“A/O生化处理”改为“SBR生化处理”。

# 5.3项目其它变动情况

项目其它变动情况详见附件3《建设项目环评变动情况分析报告》。

# 6．验收监测评价标准

## 6.1废气排放标准

废气排放标准限值见表6-1

表6-1大气污染物排放标准

| 污染物 名称 | 排气筒 高度 （m） | 排放标准 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 监控浓度限值（mg/m3） |  |
| 甲醇 | 15 | 190 | 5.1 | 12 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 臭气浓度 | - | - | - | 20(无量纲) | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 醋酸 | 15 | 159 | 1.02 | - | 环评标准 |
| 异丙醇 |  | 227 | 3.06 | - |  |
| 硫酸二甲酯 |  | 9.23 | 0.1 | - |  |
| 氯化苄 |  | 55.4 | 2.04 | - |  |

## 5.2废水排放标准

废水排放标准限值见表6-2

表6-2废水污染物排放标准   （pH值无量纲）

| 项目 | 排放标准（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标准 |
| COD | 500 |  |
| BOD5 | 300 |  |
| SS | 400 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 20 |  |
| 石油类 | 20 |  |
| 氨氮 | 40 | 联合环境水务（启东）有限公司接管要求 |
| 总氮 | 60 |  |
| 总磷 | 2 |  |
| 清下水COD执行环评批复要求，COD＜40 mg/L。 |  |  |

## 6.3厂界噪声评价标准

该项目厂界噪声评价标准见表6-3。

表6-3       厂界噪声评价标准

| 时段 | 标准值Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 夜间 | 55 |  |

## 6.4总量控制指标

根据南通市环保局对本项目环评报告书的批复，本项目污染物年排放总量核定见表6-4。

表6-4   污染物排放总量汇总  （t/a）

| 分类 | 污染物 |  | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 甲醇 | 0.015 |
|  |  | 醋酸 | 0.028 |
|  |  | 异丙醇 | 0.015 |
|  |  | 硫酸二甲酯 | 0.008 |
|  |  | 氯化苄 | 0.05 |
| 废水 |  | 废水量 | 2846 |
|  |  | COD | 1.07 |
|  |  | 氨氮 | 0.041 |
|  |  | 总磷 | 0.005 |
|  |  | 石油类 | 0.036 |
| 固废 |  | 固废 | 0 |

# 7．验收监测内容

此次竣工验收监测是对南通天恩化学科技有限公司环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间应工况稳定，生产负荷必须达到设计生产能力的75%以上。

## 7.1废气监测

废气监测点位、项目和频次见表7-1。

表7-1  废气监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一车间废气 | 1#排气筒出口Q1 | 废气参数、甲醇、醋酸、异丙醇、 硫酸二甲酯*、氯化苄* | 连续两天，每天三次 |
| 无组织排放 | 下风向(Q2- Q4) | 甲醇 | 连续两天，每天二次 |
|  |  | 气象参数、异丙醇、臭气浓度* | 连续两天，每天三次 |

## *注：氯化苄、硫酸二甲酯、臭气浓度不在本站CMA能力范围内。公司另行委托有资质单位监测，监测数据作为本次验收依据。

## 7.2废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-2，废水监测点位见图4-1。

表7-2  废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水收集池S1 | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 石油类、LAS | 每天三次，连续两天 |
| 清水池S2 |  |  |
| 雨水排口S3 | pH值、COD | 每天一次，外排监测一天 |

## 7.3噪声监测

厂界噪声监测点位、项目和频次见表7-3，噪声监测点位见图3-2。

表7-3  厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界（Z1～Z4） | 昼、夜间等效(A)声级 | 监测一天，昼、夜间各监测一次 |

# 8．监测分析方法和质量保证措施

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环境保护部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 379-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）以及南通市环境监测中心站编制的质量体系文件的相关要求进行。

监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据实行三级审核。废水现场采样10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样；废气采样仪器进现场前做好校核工作；噪声测量仪器性能符合GB3785和GB/T 17181对2型仪器的要求，在测量前后进行声校准。

废水、废气和噪声监测分析方法见表8-1。废水质控数据统计见表8-2。

表8-1  监测分析方法一览表

| 分类 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 气相色谱法 | GBZ/T 160.48-2007 |
|  |  | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 |
|  | 醋酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 气相色谱法 | GBZ/T 160.59-2004 |
|  | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 气相色谱法 | GBZ/T 160.48-2007 |
| 噪声 | 等效(A)声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版）3.1.6.2 |
|  | COD | 快速消解分光光度法 | HJ/T399-2007 |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 |
|  | 氨氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |

表8-2废水质控数据统计表

| 项目 | 样品数 | 平行样（加测） |  | 加标样 |  |  | 标样 |  | 全程序空白 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品数 | 合格率 |  | 样品数 | 合格率 | 样品数 | 合格率 | 样品数 | 合格率 |
| CODcr | 12 | 4 | 100% |  | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% |
| BOD5 | 12 | 4 | 100% |  | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% |
| 氨氮 | 12 | 4 | 100% |  | 2 | 100% | - | - | 2 | 100% |
| 总磷 | 12 | 4 | 100% |  | 2 | 100% | - | - | 2 | 100% |
| 总氮 | 12 | 4 | 100% |  | 2 | 100% | - | - | 2 | 100% |
| LAS | 12 | 4 | 100% |  | 2 | 100% | - | - | 2 | 100% |
| 石油类 | 12 | 2 | 100% |  | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% |

# 9．监测结果与评价

## 9.1监测期间工况核查

本项目验收监测期间生产工况详见表9-1。

表9-1  监测期间生产工况核查表

| 产品名称 | 12月21日（t/d） |  |  | 12月22日（t/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评 | 实际 | 生产负荷 （%） | 环评 | 实际 | 生产负荷 （%） |
| 1227水剂离子表面活性剂 | 2.5 | 1.93 | 77.2 | 2.5 | 1.96 | 78.4 |
| 中间体复合季铵盐阳离子表面活性剂 | 3.0 | 2.36 | 78.7 | 3.0 | 2.41 | 80.3 |
| 杀菌剂 | 6.0 | 4.81 | 80.2 | 6.0 | 4.79 | 79.8 |
| 乳胶脱模剂D型 | 12 | 9.57 | 79.8 | 12 | 0 | - |
| 乳胶脱模剂T型 | 12 | 0 | - | 12 | 9.61 | 80.1 |
| 阳离子表面活性剂SDS | 1.0 | 0.79 | 79.0 | 1.0 | 0 | - |
| SDS衍生助剂（柔软剂） | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 0.83 | 83.0 |
| 阳离子表面活性剂ACV | 1.0 | 0.81 | 81.0 | 1.0 | 0.8 | 80.0 |
| ACV衍生助剂（柔软剂） | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 0.82 | 82.0 |
| 烷基磷酸脂阴离子表面活性剂 | 0.75 | 0.62 | 82.3 | 0.75 | 0.63 | 84.0 |
| 消泡剂 | 6.0 | 4.79 | 79.8 | 6.0 | 4.82 | 80.3 |
| 可水解、生物降解中性施胶剂 | 6.67 | 5.32 | 79.8 | 6.67 | 5.31 | 79.6 |

监测结果表明：

验收监测期间，项目产品的生产负荷为77.2%～84.0%，全部满足项目竣工验收监测工况要求。

## 9.2废气监测结果与评价

废气监测结果详见表9-2～9-3。

表9-2 项目一车间废气排放监测结果与评价

| 监测 项目 | 监测点位 | 监测时间 | 频次 | 废气流量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | Q1排气筒（高度15米） | 12月 21日 | 第一次 | 3012 | ND | <1.81×10-3 |
|  |  |  | 第二次 | 3001 | ND | <1.80×10-3 |
|  |  |  | 第三次 | 3012 | ND | <1.81×10-3 |
|  |  | 12月 22日 | 第一次 | 3001 | ND | <1.80×10-3 |
|  |  |  | 第二次 | 3012 | ND | <1.81×10-3 |
|  |  |  | 第三次 | 3001 | ND | <1.80×10-3 |
|  | 评价标准 |  |  | — | 190 | 5.1 |
|  | 达标情况 |  |  | — | 达标 | 达标 |
| 监测 项目 | 监测点位 | 监测时间 | 频次 | 废气流量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 醋酸 | Q1排气筒（高度15米） | 12月 21日 | 第一次 | 3012 | ND | <9.04×10-4 |
|  |  |  | 第二次 | 3001 | ND | <9.00×10-4 |
|  |  |  | 第三次 | 3012 | ND | <9.04×10-4 |
|  |  | 12月 22日 | 第一次 | 3001 | ND | <9.00×10-4 |
|  |  |  | 第二次 | 3012 | ND | <9.04×10-4 |
|  |  |  | 第三次 | 3001 | ND | <9.00×10-4 |
|  | 评价标准 |  |  | — | 159 | 1.02 |
|  | 达标情况 |  |  | — | 达标 | 达标 |
| 监测 项目 | 监测点位 | 监测时间 | 频次 | 废气流量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 异丙醇 | Q1排气筒（高度15米） | 12月 21日 | 第一次 | 3012 | ND | <4.52×10-4 |
|  |  |  | 第二次 | 3001 | ND | <4.50×10-4 |
|  |  |  | 第三次 | 3012 | ND | <4.52×10-4 |
|  |  | 12月 22日 | 第一次 | 3001 | ND | <4.50×10-4 |
|  |  |  | 第二次 | 3012 | ND | <4.52×10-4 |
|  |  |  | 第三次 | 3001 | ND | <4.50×10-4 |
|  | 评价标准 |  |  | — | 227 | 3.06 |
|  | 达标情况 |  |  | — | 达标 | 达标 |

注：

1、项目未检出以“ND”表示，甲醇检出限0.6 mg/m3，醋酸检出限0.3 mg/m3，

异丙醇检出限0.15 mg/m3。

- 项目全部未检出时，其排放速率按＜“检出限×废气流量”计算。

- 氯化苄、硫酸二甲酯厂方与上海、苏州、南京多家检测机构联系均无检测能力，故   未监测。

监测结果表明：

项目一车间Q1排气筒排放的废气中甲醇的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；醋酸、异丙醇的排放浓度、排放速率均符合项目环评标准。

表9-3    无组织排放监测结果   单位： mg/m3

| 监测日期 | 监测频次 | 监测点位 | 甲醇 | 异丙醇 | 臭气浓度 （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 12月21日 | 第一次 | 下风向Q2 | ND | ND | 14 |
|  |  | 下风向Q3 | ND | ND | 13 |
|  |  | 下风向Q4 | ND | ND | 14 |
|  | 第二次 | 下风向Q2 | ND | ND | 12 |
|  |  | 下风向Q3 | ND | ND | 14 |
|  |  | 下风向Q4 | ND | ND | 14 |
|  | 第三次 | 下风向Q2 | ND | ND | 14 |
|  |  | 下风向Q3 | ND | ND | 15 |
|  |  | 下风向Q4 | ND | ND | 13 |
| 2016年 12月22日 | 第一次 | 下风向Q2 | ND | ND | 11 |
|  |  | 下风向Q3 | ND | ND | 15 |
|  |  | 下风向Q4 | ND | ND | 14 |
|  | 第二次 | 下风向Q2 | ND | ND | 13 |
|  |  | 下风向Q3 | ND | ND | 14 |
|  |  | 下风向Q4 | ND | ND | 14 |
|  | 第三次 | 下风向Q2 | ND | ND | 12 |
|  |  | 下风向Q3 | ND | ND | 15 |
|  |  | 下风向Q4 | ND | ND | 14 |
| 最大浓度值 |  |  | 0.09 | ND | 15 |
| 评价标准 |  |  | 12 | - | 20 |
| 评价结果 |  |  | 达标 | - | 达标 |

注：1、项目臭气浓度数据引自江苏恒安检测技术有限公司（2016）恒安（气）字（212）号报告。

2、项目未检出以“ND”表示，甲醇检出限0.6mg/m3，异丙醇检出限0.05mg/m3。

3、监测期间天气晴，气温6.5～18.2℃，气压1016～1021hPa，湿度70～85%，南风，风速3.4～3.9m/s。

监测结果表明：

无组织排放的甲醇符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界监控浓度限值。

## 9.3废水监测结果与评价

表9-4   废水监测结果   单位：mg/L，（pH值 无量纲）

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 | 标准 | 达标情况 |
| 废水收集池(S1) | pH值 | 2016年 12月 21日 | 7.12 | 7.10 | 7.14 | 7.10～7.14 | — | — |
|  | CODcr |  | 737 | 769 | 764 | 757 | — | — |
|  | BOD5 |  | 68.2 | 69.1 | 63.7 | 67.0 | — | — |
|  | SS |  | 344 | 332 | 324 | 333 | — | — |
|  | 氨氮 |  | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | — | — |
|  | 总氮 |  | 41.1 | 41.4 | 41.5 | 41.3 | — | — |
|  | 总磷 |  | 2.03 | 2.04 | 2.01 | 2.03 | — | — |
|  | 石油类 |  | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | — | — |
|  | LAS |  | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | — | — |
| 清水池(S2) | pH值 |  | 7.36 | 7.32 | 7.35 | 7.32 ～7.36 | 6～9 | 达标 |
|  | CODcr |  | 350 | 323 | 315 | 329 | 500 | 达标 |
|  | BOD5 |  | 30.6 | 31.9 | 30.6 | 31.0 | 300 | 达标 |
|  | SS |  | 158 | 154 | 162 | 158 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 2.36 | 2.15 | 2.45 | 2.32 | 40 | 达标 |
|  | 总氮 |  | 27.0 | 25.9 | 25.7 | 26.2 | 60 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 2 | 达标 |
|  | 石油类 |  | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 20 | 达标 |
|  | LAS |  | 0.85 | 0.89 | 0.82 | 0.85 | 20 | 达标 |
| 雨水排口(S3) | pH值 |  | 6.95 | - | - | 6.95 | - | - |
|  | CODcr |  | 14 | - | - | 14 | 40 | 达标 |

续表9-4   废水监测结果   单位：mg/L，（pH值 无量纲）

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 | 标准 | 达标情况 |
| 废水收集池(S1) | pH值 | 2016年 12月 22日 | 7.18 | 7.12 | 7.16 | 7.12～7.18 | — | — |
|  | CODcr |  | 766 | 811 | 783 | 787 | — | — |
|  | BOD5 |  | 70.9 | 89.5 | 79.0 | 79.8 | — | — |
|  | SS |  | 356 | 332 | 344 | 344 | — | — |
|  | 氨氮 |  | 5.35 | 5.30 | 5.33 | 5.33 | — | — |
|  | 总氮 |  | 40.6 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | — | — |
|  | 总磷 |  | 2.17 | 2.15 | 2.18 | 2.17 | — | — |
|  | 石油类 |  | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | — | — |
|  | LAS |  | 1.72 | 1.69 | 1.78 | 1.73 | — | — |
| 清水池(S2) | pH值 |  | 7.42 | 7.38 | 7.40 | 7.38 ～7.42 | 6～9 | 达标 |
|  | CODcr |  | 355 | 304 | 296 | 318 | 500 | 达标 |
|  | BOD5 |  | 32.1 | 31.9 | 23.6 | 29.2 | 300 | 达标 |
|  | SS |  | 158 | 162 | 144 | 155 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 2.38 | 2.09 | 2.08 | 2.18 | 40 | 达标 |
|  | 总氮 |  | 25.0 | 25.1 | 24.6 | 24.9 | 60 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 2 | 达标 |
|  | 石油类 |  | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 20 | 达标 |
|  | LAS |  | 0.98 | 1.04 | 0.96 | 0.99 | 20 | 达标 |

监测结果表明：

- 总排口pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）的日均浓度值均符合GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中三级标准；

- 总排口氨氮、总氮、总磷的日均浓度值符合园区污水处理厂接管要求；

3、雨水排口COD排放浓度符合环评批复要求。

## 9.4噪声监测结果与评价

监测结果详见表9-5，监测点位见图3-2。

表9-5 噪声监测结果与评价           单位：dB(A)

| 监测日期 | 测点号 | 测点位置 | 测量值 dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间Leq | 夜间Leq |
| 2016年 12月21日 | Z1 | 东厂界外1米 | 51.0 | 48.3 |
|  | Z2 | 南厂界外1米 | 50.6 | 49.5 |
|  | Z3 | 西厂界外1米 | 52.9 | 47.7 |
|  | Z4 | 北厂界外1米 | 53.6 | 52.4 |
|  | 执行标准 |  | 65 | 55 |
|  | 结果评价 |  | 达标 | 达标 |

# 监测结果表明：

# 厂界4个噪声监测点昼、夜间连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

# 10．污染物排放总量核算

本项目污染物排放总量核算，以及与总量控制指标对照情况分别见表10-1。

表10-1  污染物排放总量核算（t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 排放浓度（均值）/排放速率（均值） | 年运行时间 | 实际排放 总量 | 排放总量 控制指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 7.5t/d | 300天 | 2250 | 2846 | 达标 |
|  | COD | 324mg/L |  | 0.729 | 1.07 | 达标 |
|  | 氨氮 | 2.25mg/L |  | 0.0051 | 0.041 | 达标 |
|  | 总磷 | 1.02mg/L |  | 0.0023 | 0.005 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.20mg/L |  | 0.00045 | 0.036 | 达标 |
|  | 总氮 | 25.6mg/L |  | 0.0576 | - | - |
|  | LAS | 0.92mg/L |  | 0.0021 | - | - |
| 废气 | 甲醇 | ＜1.80×10-3kg/h | 300×24=7200 小时 | ＜1.30×10-2 | 0.015 | 达标 |
|  | 醋酸 | ＜9.02×10-4kg/h |  | ＜6.49×10-3 | 0.028 | 达标 |
|  | 异丙醇 | ＜4.51×10-4 kg/h |  | ＜3.25×10-3 | 0.015 | 达标 |
|  | 硫酸二甲酯 | - |  | - | 0.008 | - |
|  | 氯化苄 | - |  | - | 0.05 | - |

注：硫酸二甲酯、氯化苄的排放总量建议暂时按环评预测值申报。

统计结果表明：

本项目废水排放量、COD、氨氮、总磷、石油类，废气甲醇、醋酸、异丙醇的排放总量均满足总量控制指标要求。

# 11．环境管理检查

表11-1   环境管理情况检查环境管理情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 该项目已制订公司环境管理体系、环保规章制度，并设置了安全环保科。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 新建2套（一用一备）树碱喷淋废气处理设施，新建处理能力为10m3/d的SBR废水处理设施，能正常运行。 |
| 4 | 排污口规范化整治情况 | 安装了流量计、COD在线监测仪器，树立了标志牌。 |
| 5 | 绿化情况 | 绿化面积3000平方米。 |
| 6 | 卫生防护距离 | 200米卫生防护距离内无对环境敏感项目。 |
| 7 | 老厂区土壤修复工作 | 老厂区2008年拆除，原址现在为农田。详见附件。 |

# 12．“环评批复”落实情况检查

表 12-1  “环评批复”落实情况检查

| 序号 | 环评批复 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按“雨污分流、清污分流”原则设计厂区管网。管道布设须符合启东环保局、园区管委会要求。地面冲洗水、初期雨水、生活污水经收集处理，各类污染物符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂接管要求后排入园区污水处理厂。公司必须设置事故废水应急池。清下水排口COD须小于40mg/L。 | 全厂已实施雨污分流、清污分流。管道布设符合启东环保局、园区管委会要求。验收监测期间总排口pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）的日均浓度值均符合GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中三级标准；氨氮、总氮、总磷的日均浓度值符合园区污水处理厂接管要求；雨水排口COD排放浓度符合环评批复要求。 |
| 2 | 优化工艺废气治理工作，须委托有资质单位设计，采用吸风罩、防泄漏管阀接头，密封生产等措施减少无组织排放废气的产生量。生产过程中产生的甲醇、乙醇、醋酸、异丙醇、硫酸二甲酯、氯化苄等等废气采用一级碱液喷淋吸收处理，去除率须达到环评所列要求，确保各类污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值，恶臭物须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。本项目所需蒸汽由园区热电厂供给。 | 一车间废气经收集后采取“一级碱喷淋”装置处理。排气筒排高度15m。项目所需蒸汽由园区热电厂供给。验收监测期间一车间Q1排气筒排放的废气中甲醇的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；醋酸、异丙醇的排放浓度、排放速率均符合项目环评标准。无组织排放的甲醇符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界监控浓度限值。 |
| 3 | 合理平面布局，将高噪声设备远离厂区布置，并对风机、水泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 | 本项目平面布局合理，高噪声设备远离厂区布置，并对风机、水泵等高噪声设备采取了隔声降噪措施。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 |

续表12-1  项目“环评批复”落实情况检查

| 4 | 须严格按照国家《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求分类收集，建立专门的固废临时堆存场所并在国家规定时间内处理完毕。各类危险固废的处置须到南通市固废管理中心按要求办理相关转移和处置手续，同时加强危险固废运输管理并做好转移台账记录，不得造成二次污染。 | 水处理污泥、废包装袋等危险固废已委托南通升达废料处理有限公司焚烧；少量危险固废暂储存在公司危险废物仓库。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 本严格按《危险化学品管理条例》和环境风险管理的有关规定，制定相关环保管理规章制度及事故应急预案，加强演练培训。建立完善的安全生产管理系统和安全事故的自动化监控系统。加强对原料运输储存及生产过程中的管理，关键污染防治设备须一用一备，设置足够容量的事故排放池。生产厂房、罐区、污水处理区域及危险废物储存区，设置隔水围堰。各清、污、雨水管网的布设以及最终排放口应设置消防水收集系统，排放口与外部水体间安装切断设施，防止因事故性排放污染环境。 | 本项目制定了相关环保管理规章制度及事故应急预案。设置了960M3事故收集池，主体装置区和易燃易爆及有毒有害物储存区（包括罐区）设置了隔水围堰。各清、污、雨水管网的布设以及最终排放口设置了消防水收集系统，排放口与外部水体间安装切断设施。 |
| 6 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，合理设置水、气排污口，废气排气筒预留监测采样孔。废水排放口安装COD在线仪、废水流量计等监测仪器，并树立标志牌。 | 目前已经设置了水、气排污口，废气排气筒预留监测采样孔。废水排放口已安装COD在线仪、废水流量计等监测仪器。 |

# 13.验收监测结论与建议

## 13.1结论

项目验收监测结论详见表13-1。

表13-1  验收监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 验收监测期间，一车间Q1排气筒排放的废气中甲醇的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；醋酸、异丙醇的排放浓度、排放速率均符合项目环评标准。无组织排放的甲醇符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界监控浓度限值。 | 项目甲醇、醋酸、异丙醇的排放总量满足总量控制指标要求。 |
| 废水 | 验收监测期间总排口pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）的日均浓度值均符合GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中三级标准；氨氮、总氮、总磷的日均浓度值符合园区污水处理厂接管要求；雨水排口COD排放浓度符合环评批复要求。 | 废水排放量、COD、氨氮、总磷、石油类的排放总量均满足总量控制指标要求。 |
| 噪声 | 监测期间，该项目昼、夜间厂界噪声连续等效声级值均符合工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | — |
| 固体废弃物 | 水处理污泥、废包装袋等危险固废已委托南通升达废料处理有限公司焚烧。生活垃圾环卫清运。 | “零排放” |
| 验收 监测 结论 | 南通天恩化学科技有限公司年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目，按国家建设项目环境管理法规的要求进行了环境影响评价，相应的环保设施与主体工程均已建成并投入使用。公司建立了环境保护管理网络，制定了环境管理制度和污染事故应急预案。 验收监测期间，废水、废气、噪声各项污染物达标排放；排放总量全部符合南通市环保局批复的总量控制指标要求；各类固废已分类安全处置，各项环评批复要求得到基本落实。 建议同意该项目通过环保竣工验收。 |  |

## 13.2建议

（1）公司应加强污水处理装置的运行管理，确保污水稳定达标排放。

（2）强化项目工艺废气的收集处理工作，定期更换喷淋液，确保污染物稳定达标排放。

（3）加强全体员工的环保意识，减少污染物的排放。

（4）进一步加强厂区绿化、美化工作。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                 审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  | 年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 启东滨江精细化工园区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 南通天恩化学科技有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | 化学试剂和助剂制造〔C2661〕 |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 搬迁 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 年产6200吨专用表面活性剂及新型工业助剂 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2010年4月 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 年产4700吨专用表面活性剂及新型工业助剂 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2016年11月 |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 南通市环保局 |  |  |  |  | 文号 | [2012]032号 |  |  | 时间 |  | 2012年4月20日 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  | 南通市环保局 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制 |  |  | 南京科泓环保技术有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算4600万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | 南通仁源节能环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算116万 |  |  |  |  |  |  | 比例2.5% |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | 南通仁源节能环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资4600万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  | 南通市环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资116万 |  |  |  |  |  |  | 比例2.5% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  | 10吨/天 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 |  | 原有排放 量(1) | 新建部 分产生 量(2) | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4) |  | 排放 减量(5) | 排放 总量 (6) |  | 允许排 放量(7) |  |  | 区域 削减 量(8) | 处理 前浓 度(9) |  | 实际 排放 浓度 (10) |  |  |  | 允许排 放浓度(11) |
| 废水量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2250 |  | 0.2846 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| COD |  |  |  |  |  |  |  | 0.729 |  | 1.07 |  |  |  |  |  | 318-329 |  |  |  | 500 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0051 |  | 0.041 |  |  |  |  |  | 2.18-2.32 |  |  |  | 40 |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0023 |  | 0.005 |  |  |  |  |  | 1.00-1.04 |  |  |  | 2 |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00045 |  | 0.036 |  |  |  |  |  | 0.19-0.20 |  |  |  | 20 |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0576 |  | - |  |  |  |  |  | 24.9-26.2 |  |  |  | 60 |
| LAS |  |  |  |  |  |  |  | 0.0021 |  | - |  |  |  |  |  | 0.85-0.99 |  |  |  | 20 |
| 废气甲醇 |  |  |  |  |  |  |  | ＜1.30×10-2 |  | 0.015 |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 190 |
| 醋酸 |  |  |  |  |  |  |  | ＜6.49×10-3 |  | 0.028 |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 159 |
| 异丙醇 |  |  |  |  |  |  |  | ＜3.25×10-3 |  | 0.015 |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 227 |
| 硫酸二甲酯 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.008 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 9.23 |
| 氯化苄 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.05 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 55.4 |

| 二、固体废物控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原有情况 |  |  |  |  |  | 新建部分情况 |  |  |  | 以新带老处理量 |  |  |  | 实际情况 |  |  |  |  | 区域削减量 |  |  | 批准量 |  |  |  |  |  |
|  | 产生 (1) | 利用 (2) |  | 贮存 (3) | 处置 (4) | 排放 (5) | 产生 (6) | 利用 (7) | 贮存 (8) | 处置 (9) | 利用 (10) | 贮存 (11) |  | 处置 (12) | 产生 (13) | 利用 (14) | 贮存 (15) | 处置 (16) | 排放 (17) | 利用 (18) | 贮存 (19) |  | 产生 (20) | 利用 (21) |  | 贮存 (22) | 处置 (23) | 排放 (24) |
| 危险固废总量 | / | / |  | / | / | 0 | 0.00007 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.00007 | 0 | / | / |  | / | / |  | / | / | 0 |
| 三、新增噪声污染源 |  |  |  |  |  |  |  | 四、新增放射污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五、新增电磁辐射源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源名称 |  |  | 噪声源声级dB(A) |  |  |  |  | 核素名称 |  |  |  |  | 放射性活度(Bq/n) |  |  |  |  | 设备名称及型号 |  |  |  | 功率(KW) |  |  | 工作频率(Hz) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |

注：1、此表由监测站填写，附在监测报告后。

2、废水、废气污染物控制指标表（一）中：

（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（1）+（2）-（3）-（4）；SO2*：指燃料燃烧产生的SO2；SO2**：指工艺过程产生的SO2。

固体废物控制指标表（二）中：

（1）=（2）+（3）+（4）+（5）；（6）=（7）+（8）+（9）；（13）=（14）+（15）+（16）+（17）；（18）≥（8）；（19）≥（9）；

（13）=（1）+（6）；（14）=（2）+（7）+（10）；（15）=（3）+（8）+（11）；（16）=（4）+（9）+（12）；（17）=（5）-（10）-（11）-（12）

3、单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其它项目为吨/年。   废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3。其它单位见表。